询 价 函

各供应商：

我公司在会昌县周田镇高陂水库水淹路建设项目现需施工泥结石路面，现邀请贵单位对该项目进行报价。

报价文件由报价表（参照附件一格式）、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件，复印件都需加盖公章，提供公司主要管理及其直系亲属未在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的承诺书（附件二）。

联系人：曾工 。    联系电话：18162146339。

监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881

报价截止时间为2023年6月20日18时。

一、工程概况：

- 该询价内容为高陂水库水淹路泥结石路面施工班组，道路长约3公里，宽3.5米，采用泥结石摊铺碾压成型，厚10cm。

- 泥结碎石路面施工要求

- 1）泥结碎石路面应采用灌浆法施工，一般按下列工序进行:①准备工作；②推铺碎石；③ 预压；④浇灌泥浆；⑤摊铺嵌缝料；⑥碾压 ①准备工作包括样、布置料堆、整理路槽(或基层)与拌制泥浆等。泥浆一般按水与土为 0.8：1 至 1:1 的体织比进行拌和配制。如过调，则灌不下去，泥浆要积在石层表面；如过稀、 则易流淌于石层底部。干后体积缩小。粘结力降低，均将影响路面的强度和稳定性。

- ②摊铺碎石在路槽筑好以后按虚铺厚度(约为压实厚度的 1.2～1.3 倍)摊铺碎石。，要求 大小颗粒均匀分布，纵横断面符合要求，厚度一致。主层矿料粒径底层一般采用 1～2 号或 2～3 号碎石。面层一般采用 3～4 号碎石。

- ③预压碎石铺好后用轻型压路机碾压，碾速宜慢，每分钟约 25～30cm，轮迹重叠 25～30cm。 一般碾压 6～10 遍，至石料无松动为止。过多碾压将堵塞碎石缝隙，妨碍灌浆。

- ④浇灌泥浆在预压的碎石层上，浇注泥浆。浆要浇得均匀、浇得透，以灌满孔隙、表面与 碎石齐平为度。但碎石棱角仍应漏出泥浆之上。

- ⑤摊铺嵌缝料灌浆 1～2H(小时)后，待泥浆下注，孔隙中空气溢出，表面未干前撒铺 5～15mm 的嵌缝料(约 1～1.5m3/100 ㎡)，嵌缝料要撒得均匀。

（附件一）

二：询价工程量清单 ：

询价函

| 项目名称 | 暂定工程量 | 单位 | 控制价 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10cm厚泥结石路面 | 10000 | M2 | 18 |  | 包工包料，质量符合图纸要求。 |
| 总计 |  |  |  |  | 含 %增值税专票 |

报价单

| 项目名称 | 暂定工程量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10cm厚泥结石路面 | 10000 | M2 |  |  | 包工包料，质量符合图纸要求。 |
| 总计 |  |  |  |  | 含 %增值税专票 |

报价单位：

联系人：

联系电话：

年  月  日
（附件二）

承诺书

我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

特此承诺。

我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

单位：（公章）

年    月    日