、480kW分体式直流充电机主要技术参数

| 参数类别 | 参数名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 使用环境 | 工作温度 | -30℃～+55℃ |
|  | 相对湿度 | 5%RH～95%RH |
|  | 海拔高度 | ≤2000m（超过需降额使用） |
|  | 防护等级 | ≥IP55 |
|  | 噪音 | ≤65dB |
|  | 安装方式 | 落地式 |
| 交流输入 | 输入制式 | 三相五线制 |
|  | 额定输入电压 | 线电压380Vac |
|  | 电压输入范围 | 323Vac～456Vac |
|  | 频率范围 | 45Hz～65Hz |
|  | 单路额定输入电流 | 390A |
|  | 功率因数 | ≥0.99（额定满载） |
| 直流输出 | 额定输出功率 | 480kW |
|  | 额定输出电压 | 1000Vdc |
|  | 电压输出范围 | 50Vdc～1000Vdc |
|  | 单路最大输出电流 | 250A |
|  | 效率 | ≥0.95（50%～100%负载） |
|  | 输出路数 | 12路（实际充电桩终端数量根据客户需求） |
| 保护功能 |  | 浪涌保护、浸水检测、高温检测、 开门断电、远程断电保护 |
| 启动充电方式 |  | 刷卡、手机APP、VIN启动（根据客户需求定制） |

综合监控与运营管理云平台技术要求

项目主要包括运营管理模块，订单销售模块、监控调度模块、运维管理模块、统计分析模块、财务管理模块、大数据分析模块。系统架构满足接入500个以上充电基础设施信息技术指标；提供系统接口，逐步将充电基础设施设备信息接入管理平台；建立数据分析系统，以平台采集的数据为基础，进行统计分析，为下一步科学规划充电基础设施建设等决策提供依据；建立新能源汽车充电服务系统，为用户提供充电业务服务；具备兼容能力，满足可扩展的接口条件。

具体功能列表如下：

| 模块 | 菜单组 | 菜单名 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运营管理 | 客户卡管理 | 客户卡信息管理 | 对公司的所有充电客户卡进行统一管理，实现激活，冻结，接触冻结，指定使用人，作废，充电记录查询等操作 |
|  | 计费计价策略 | 定价策略 | 设定充电站对外定价的策略，制定的定价策略支持设置版本，周期等方式。 |
|  |  | 折扣策略设置 | 对维护好的折扣策略进行关联绑定操作，包括指定客户组，设置电站范围等。 |
|  |  | 终端包月策略管理 | 支持场站对外面向特定的客户提供终端包月功能 |
|  |  | 折扣策略管理 | 新增，查看和维护折扣策略信息 |
|  | 电站运营 | 客户组管理 | 支持将特定的个人和企业用户设置成特殊客户群体，用户绑定专属收费策略，实现差异化收费。 |
|  |  | 电站管理 | 新建，编辑，调整和管理电站的基本信息，支持对电站的运营信息进行维护，包括开始运营，暂停运营，结算信息维护等。 |
|  |  | 公司客户查询 | 用于查询统计在该运营商的所属电站上充过电的个人用户信息 |
|  | 车辆管理 | 路线管理 | 对公交路线进行新增，删除，编辑等操作，支持将路线与车辆进行绑定配置，用于关联统计分析。 |
|  |  | 车辆信息一览表 | 支持对所属充电车辆信息进行导出分析。 |
|  |  | 车辆信息管理 | 用户通过此功能维护车辆信息，用于实现车充识别，车辆充电统计等 |
| 订单销售 | 订单管理 | 充电记录尖峰平谷信息 | 按运营公司，电站名称，充电开始时间，充电结束时间等维度统计尖峰平谷各个时间段的总电量和总电费，可按照电站，开始时间，结束时间等丰富的筛选查询条件，过滤输出充电记录尖峰平谷统计报表 |
|  |  | 车辆充电尖峰平谷统计 | 统计车辆的尖峰平谷充电记录，可按路线，按车架号，按车牌，按时间等条件查询，用于单车分析考核。 |
|  |  | 充电记录明细（全部） | 该功能用于统计所有充电订单信息，包括充电中的订单和已完成的订单，还支持筛选出异常订单用于分析。 |
|  |  | 充电成功记录明细 | 提供充电明细统计报表，包括订单编号、状态、设备信息、用户信息、充电时长、充电策略、订单费用等 |
|  | 代金券管理 | 电子券申请 | 用于发起代金券申请业务 |
|  |  | 电子券申请审核 | 用于对代金券业务进行审核 |
|  |  | 电子券发放管理 | 用于对代金券进行个人或企业发放 |
|  |  | 电子券发放审核 | 用于对代金券发放进行审核 |
|  |  | 代金券管理 | 用于对代金券业务数据进行管理 |
|  |  | 代金券作废申请 | 对已生成的代金券进行作废处理 |
|  |  | 代金券作废申请审核 | 对已生成的代金券进行作废审核 |
|  |  | 发券组管理 | 定义发券组，方便用户发券时选择 |
|  | 开票管理 | 开票申请 | 用于处理用户发起的开票申请 |
|  |  | 发票管理 | 用于查看和管理开票记录数据 |
| 监控调度 | 场站监控 | 监控平台 | 通过地图的方式显示充电站的布局情况，对电站总体数据进行展示。 |
|  |  | 电站情况一览 | 可以查看电站的基本信息、电站汇总数据、电站终端实时状态等信息 |
|  |  | 电站实时监控 | 对电站实时数据进行监控，并通过图形化的方式展现每个充电终端实时参数。 |
|  | 充电调度 | 调度充电 | 通过调度充电的页面来实现对充电设施控制充电，支持手工，定时，智能等调度方式。 |
| 运维管理 | 运维管理 | 设备报文查看 | 查看设备上传平台的实时日志报文，便于定位分析问题。 |
|  |  | 充电实时状况监控 | 用于展示电站的充电实时状态，用于运维人员了解现状，合理安排运维任务。 |
|  |  | 运维工单 | 针对充电场站的故障情况，自动生成运维工单。 |
| 统计分析 | 业务分析 | 电站数据分析 | 对单个电站的运营情况进行分析，实现电站充电运营的汇总信息。包括充电次数日趋势分析、充电电量本月及上月日趋势分析、充电时长本月及上月日趋势分析、充电利用率本月及上月日趋势分析。 |
|  | 数据分析 | 充电功率分时分析 | 以充电站为检索条件，按时间维度分析功率变化情况 |
|  | 运维统计报表 | 终端状态明细 | 提供终端状态明细统计报表，包括终端编号、名称、状态，状态变化时间、数据收集时间、上报时间、数据延迟时长、集控器地址、集控名称、电站编号、电站名称、所属城市、终端型号、充电接口、充电功率等 |
|  |  | 电站失败率 | 提供电站失败率统计报表，包括电站详细信息、运营公司详细信息、终端详细信息、失败次数、失败率等 |
|  |  | 充电失败记录明细 | 提供充电失败明细统计报表，包括订单编号、状态、设备信息、用户信息、充电时长、时间等 |
|  |  | 设备故障信息 | 提供设备故障信息统计报表，包括电站编号、电站名称、集控器编号、名称、CAN地址、终端编号、名称、故障状态、故障发生时间、恢复时间、持续时间、恢复状态等 |
|  |  | 集控器离网信息 | 提供集控器其的离网信息统计，包括电站，集控器编号，名称，离线时间，上线时间等 |
|  | 运营统计报表 | 电站基本信息 | 提供电站详细信息查询统计，包括电站编号、名称、项目编号、所属城市、电站类型电站终端详情等 |
|  |  | 电站历史数据 | 统计展示电站基本信息、历史订单数据。并可以做充电量日趋势分析、充电时长日趋势分析、利用率日趋势分析。 |
|  |  | 电站运营状况 | 用于查询分析电站运营的运营汇总数据。 |
|  |  | 运营电站利用率 | 查看运营电站的充电利用率，包括时间利用率和功率利用率等 |
|  |  | 运营终端利用率 | 查看运营终端的充电利用率，包括时间利用率和功率利用率等 |
|  |  | 充电记录尖峰平谷信息 | 按运营公司，电站名称，充电开始时间，充电结束时间等维度统计尖峰平谷各个时间段的总电量和总电费，可按照电站，开始时间，结束时间等丰富的筛选查询条件，过滤输出充电记录尖峰平谷统计报表 |
|  |  | 车辆充电尖峰平谷统计 | 统计车辆的尖峰平谷充电记录，可按路线，按车架号，按车牌，按时间等条件查询，用于单车分析考核。 |
|  |  | 充电记录明细（全部） | 该功能用于统计所有充电订单信息，包括充电中的订单和已完成的订单，还支持筛选出异常订单用于分析。 |
|  |  | 充电成功记录明细 | 提供充电明细统计报表，包括订单编号、状态、设备信息、用户信息、充电时长、充电策略、订单费用等 |
| 财务管理 | 账户管理 | 企业客户管理 | 支持企业客户的新增，编辑，人员管理等功能 |
|  |  | 企业账户一览 | 查看管理企业客户信息及账户余额 |
|  |  | 企业信用账户管理 | 开通管理信用的企业账户状态及额度。 |
|  |  | 企业信用额度设置审核 | 对申请开通信用的企业账户额度进行审核。 |
|  |  | 信用额度调整申请 | 查看进行信用额度调整申请的企业数据 |
|  |  | 企业信用额度调整审核 | 对申请调整信用额度的企业账户进行审核 |
|  | 财务管理 | 账户信息汇总 | 查看本公司所有账户的信息汇总数据，包括充值，消费，余额等 |
|  |  | 账户充值明细 | 此报表用来展示所有充值记录明细信息。 |
|  |  | 账户退款明细 | 查询所有账户的退款信息 |
|  |  | 订单扣费明细 | 用户查询每条订单的详细扣费信息 |
|  |  | 账单 | 查看企业信用账户消费情况及生成的账单信息。并可以发起还款、查看收款单、发送邮件通知以及核销账单等 |
|  | 个人收退款 | 个人充值退款 | 运营人员可以通过这个功能处理针对个人账户发起充值和退款申请，并根据申请的结果来完成充值和退款操作。 |
|  |  | 个人充值管理 | 对个人充值订单进行管理 |
|  |  | 个人充值审核 | 对个人充值订单进行审核 |
|  |  | 个人充值记账 | 对个人充值订单进行记账 |
|  |  | 个人退款管理 | 对个人退款订单进行管理 |
|  |  | 个人退款审核 | 对个人退款订单进行审核 |
|  |  | 个人退款记账 | 对个人退款订单进行记账 |
|  | 企业收退款 | 企业充值退款 | 运营人员可以通过这个功能处理针对企业账户发起充值和退款申请，并根据申请的结果来完成充值和退款操作。 |
|  |  | 企业充值管理 | 对企业充值订单进行管理 |
|  |  | 企业充值审核 | 对企业充值订单进行审核 |
|  |  | 企业充值记账 | 对企业充值订单进行记账 |
|  |  | 企业退款管理 | 对企业退款订单进行管理 |
|  |  | 企业退款审核 | 对企业退款订单进行审核 |
|  |  | 企业退款记账 | 对企业退款订单进行记账 |
| 大数据平台 | 大数据分析 | 主动防护分析 | 利用大数据分析技术，根据充电企业，汽车大类，品牌及车型等不同的维度，按时间统计出的总订单数，主动防护及异常中止订单数，订单占比等。 |
| App管理 | App管理 | 终端运营配置 | 维护app端新闻及轮播图信息 |
|  |  | 系统消息管理 | 管理向客户端发送系统消息 |
|  |  | 反馈内容管理 | 处理用户反馈的信息 |
|  |  | 电站评论管理 | 管理和维护充电用户对电站的评论信息 |
|  |  | 私信组管理 | 管理和查看充电用户间的私信内容 |
| 系统管理 | 系统管理 | 商户信息管理 | 管理和维护商户下的平台用户权限 |
| 互联互通 | \ | \ | 按照T／CEC 102.2-2016《电动汽车充换电服务信息交换》标准实现与第三方平台的数据互联互通。 |