询 价 函

各公司：

我公司在麻州镇冷链物流中心建设项目现需进行招围墙施工班组现邀请各大公司进行报价。

报价文件由（附件一）中的工程量清单报价、法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件，所有材料均须加盖公章，提供公司主要管理及其直系亲属未在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的承诺书（附件二）。

联系人：林工  联系电话：15797932631。

监督举报电话（县纪委派驻第十纪检监察组）：0797-5623881

报价截止时间为2023年11月13日17时。

一、主要工程概况：

基础开挖约80cm，100厚C15素垫层,C25钢筋混凝土圈梁基础,砖砌墙宽240,间距4m砖砌立柱（500*500），150厚C25混凝土压顶，20厚1:2.5水泥砂浆抹面，表面真石漆涂料.

围墙在高差断开处或每隔40m设置一道伸缩缝，缝宽30mm，沿缝内、外、顶三边塞入沥青木板，塞入深度不小于200mm,以使伸缩缝两侧完全断开，伸缩缝位置设于两个立柱之间。

施工需按照相关规范进行，满足图纸设计要求。

二、报价条件：

- 响应单位必须以公司参与报价，不得以个人响应，本工程需报价公司经营范围符合施工内容。报价文件需密封加盖公章。

三、询价内容及要求：

工程量清单

| 名称 | 暂定工程量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 围墙 | 538.5 | m |  |  | 基础开挖，100厚C15素垫层,C25钢筋混凝土圈梁基础,砖砌墙宽240，间距4m砖砌立柱（500*500）,150厚C25混凝土压顶，20厚1:2.5水泥砂浆抹面。（包工，立柱不另外计量） |
| 真石漆 | 2000 | ㎡ |  |  | 刮防水腻子两遍，表面真石漆涂料（包工包料） |
| 总计： |  |  |  |  | 含 %增值税专票 |

满足图纸设计要求，按实际工程结算

（附件一）

三：询价工程量清单 ：

报价表

| 名称 | 暂定工程量 | 单位 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 围墙 | 538.5 | m |  |  | 基础开挖，100厚C15素垫层,C25钢筋混凝土圈梁基础,砖砌墙宽240，间距4m砖砌立柱（500*500）,150厚C25混凝土压顶，20厚1:2.5水泥砂浆抹面。（包工，立柱不另外计量） |
| 真石漆 | 2000 | ㎡ |  |  | 刮防水腻子两遍，表面真石漆涂料（包工包料） |
| 总计： |  |  |  |  | 含 %增值税专票 |

满足图纸设计要求，按实际工程结算

报价公司（盖章/签字）：

联系电话：

二〇二三年    月    日

（附件二）

承诺书

我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

特此承诺。

我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

单位：（公章）

年    月    日