会昌县建筑垃圾资源化处置项目活动板房

- 公开询价邀请公告

- 各报价商：

我公司（会昌县正源建设有限责任公司）在会昌县建筑垃圾资源化处置项目机制砂生产线即将投产，需要安装板房，为后续生产活动提供办公住宿条件，现我公司询价邀请各报价商报价。

板房说明如下：1.建设地点：会昌县麻州工业园；2.安装面积：建筑面积大概为421平方，层数为两层；3.质量要求：符合验收标准；4.清单和施工草图：详附件二；5.报价需要说明的内容和提供资料：a.报价单（附件一）,b.上报单价是否含税及能提供的增值税专用发票点数，c.上报单价的付款方式，d.需提供深化设计图（我公司可带领各报价商勘察现场），e.法人身份证复印件、公司营业执照复印件，开户许可证复印件、委托书及被委托人身份证复印件及承诺书（附件三）

- 报价文件由（附件一）中的公共询价报价单（须加盖公章）。提交方式：1.提交询价报价单至会昌县正源建设有限责任公司项目部（地址：商会大厦9楼）；

- 2.提交扫描件发送至邮箱：1015613760@qq.com

- 联系人：赖先生   联系电话：15070708015。

- 询价报价单提交截止时间：2023年 11 月 20 日前。

附件一

报价项目：会昌县建筑垃圾资源化处置项目活动板房

公开询价报价单

| 序号 | 名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 | 综合单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活动板房 | 制作、运输、安装 | 421 | m² |  |  |  |
| 2 | 混凝土 | 含主辅材振捣、抹平 | 500 | m² |  |  |  |
| 3 | 水沟 | 砖砌，水泥砂浆抹面 | 130 | m |  |  |  |
| 4 | 水电 | 含主辅材料 | 405.9 | m² |  |  |  |
| 5 | 瓷砖 | 含主辅材料 | 240 | m² |  |  |  |
| 6 | 楼梯 | 成品铁楼梯 | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 盥洗池 | 水泥盥洗池（带独立水龙头） | 6 | 个 |  |  |  |
| 8 | 化粪池 | 砖砌化粪池 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 卫生间各种卫生器具 | 含主辅材料 | 1 | 项 |  |  |  |
| 10 | 合计： |  |  |  | 含 ％增值税发票 |  |  |
| 报价公司（盖章/签字）： 联系电话： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件二：清单及施工草图

材料清单

（A级防火普通四坡水K式活动板房）

| 构件 | 材料型号、规格（长*宽*高） | 颜色 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 立柱 | 双80#C型钢，平房1.1MM，楼房1.4MM | 蓝/红/灰 | 烤漆 |
| 屋面梁 | 上下弦双80#C型钢*1.1MM，腹杆C型钢5# | 镀锌 | 1.1mm |
| 楼面梁 | 上下弦双60#C型钢*1.3，腹杆C型钢5# | 镀锌 | 1.3mm |
| 楼面檀条 | 80#C型钢*1.0 | 镀锌 | 1.0mm |
| 屋面檀条 | 60#C型钢*1.0 | 镀锌 | 1.0mm |
| 圈梁 | 80#C型钢*1.1 | 镀锌 | 1.1 mm |
| 地梁 | 80#C型钢*1.1 | 镀锌 | 1.1 mm |
| 楼梯 | 160#C型钢*1.8MM,1.6mm厚花纹钢板 | 黑色 | 1.8mm |
| 走道板 | 1.8mm厚花纹钢板 | 黑色 | 1.8mm |
| 外墙板 | 50厚双面彩钢夹芯板（A级防火） | 双面白灰 | 0.15mm |
|  | 0.15+50+0.15（双面白） |  |  |
| 内墙隔板 | 50厚双面彩钢夹芯板（A级防火） | 双面白灰 | 0.15mm |
|  | 0.15+50+0.15（双面白） |  |  |
| 屋面板 | 50厚双面彩钢夹芯板（A级防火） | 蓝/红/灰 | 0.9mm |
|  | 0.9+50+0.15 |  | 0.15 |
| 楼面板 | 15mm木夹板 |  |  |
| 窗 | 塑钢推拉窗1745*955 | 不带纱窗 |  |
| 门 | 活动房套装门1980*860 | 蓝 | 普通 |
| 吊顶 | 石膏板600*600 |  |  |
| 包含石膏板吊顶 |  |  |  |

| 工程量清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 项目特征 | 工程量 | 单位 |
| 1 | 活动板房 | 制作、运输、安装 | 421 | m² |
| 2 | 混凝土 | 含主辅材振捣、抹平 | 500 | m² |
| 3 | 水沟 | 砖砌，水泥砂浆抹面 | 130 | m |
| 4 | 水电 | 含主辅材料 | 405.9 | m² |
| 5 | 瓷砖 | 含主辅材料 | 240 | m² |
| 6 | 楼梯 | 成品铁楼梯 | 1 | 套 |
| 7 | 盥洗池 | 水泥盥洗池（带独立水龙头） | 6 | 个 |
| 8 | PE塑料化粪池（5m³） | PE塑料化粪池（5m³） | 1 | 套 |
| 9 | 卫生间各种卫生器具 | 含主辅材料 | 1 | 项 |

施工草图

附件三：承诺书

承诺书

我单位为独立法人单位，我公司主要人员及其直系亲属均未有在会昌县恒茂建设发展集团有限责任公司（包括下属子公司）从业的记录以及不存在控股、管理关系和亲属等利害关系。

特此承诺。

我公司对本承诺的真实性负责，并承担相应法律责任。

单位：（公章）

年    月    日